正德职业技术学院JSJY-ZDXY-2026-07-001

正德职业技术学院

项目名称：数智化电工电子实验实训中心建设
项目编号：JSJY-ZDXY-2026-07-001
竞争性磋商文件
日 期：二〇二六年七月
目   录

第一部分 响应人须知

第二部分 采购方式及相关规定
第三部分 采购需求及技术要求

第四部分 报价内容及相关要求
第五部分 响应文件格式
第一部分　响应人须知
一、磋商文件

1.本文件中采购单位为正德职业技术学院，亦称甲方；成交人系指确定成交候选供应商，亦称乙方。本项目为一个标段。

2.磋商文件包括第一、第二、第三、第四、第五共五个部分。

3.响应人应详阅磋商文件中的所有条款；不按磋商文件要求提供的响应文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由响应人自已负责。

二、磋商文件的澄清

响应人如对磋商文件有疑问，应在报价截止时间五日前以书面形式提出，采购人将在收到后及时答复，必要时顺延响应截止时间。在此时间之后的或其他非书面方式的任何质疑，采购人将不予答复。
三、磋商文件的补充或修正       

采购人可在报价截止时间前对磋商文件进行补充或修改。补充或修改内容可能影响响应文件编制的，报价截止时间相应顺延。
四、响应文件的文字

1.响应文件以及响应人与采购人之间函、电、文件和资料往来，都应以中文书写。

2.响应人已印签好的说明书等可以使用其它文字，但应附有全文中文译文。

3.任何不符合上述两项规定的响应文件和资料，将被拒绝接受或视为无效。

五、响应文件的签署及其形式

1.响应文件应密封。响应人应在报价函中写清响应人全称、地址、邮编、电话等，并由授权代表签字或盖章。

2.响应文件须一式叁份，“正本”壹份和“副本”贰份，如果它们之间有差异，则以正本为准。

3.响应文件的正、副本都应用打字机或不退色墨水书写，且经授权代表签署。

4.响应文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

5.报价以人民币报价，币制、金额单位要统一并由授权代表签署。

6.响应文件由响应人在规定的时间内送达。

第二部分  采购方式及相关规定
一、采购方式
正德职业技术学院数智化电工电子实验实训中心建设项目为竞争性磋商采购，请响应人在规定时间将响应文件密封后，送至正德职业技术学院。
二、采购程序
报名→现场踏勘→提交报价相关材料→招标评审→确定成交单位。
三、响应人管理
响应人必须服从学院相关管理规定，严格把握质量关及安全关；在现场施工发生的自身财产、人身安全和造成的招标方财产损坏和人身安全均由成交方负责。

四、递交响应文件截止时间
2026年7月29日上午10:00，磋商时间另行通知。

五、递交响应文件地点
南京市江宁区将军大道18号，正德职业技术学院东门（逾期或未送达指定地点的响应文件不予受理）。

六、开标地点
正德职业技术学院行政楼一楼资产管理办公室

七、磋商程序

1.本次磋商采取一轮磋商、二轮报价方式进行。

学院按照本项目特点由采购招标工作组对响应文件进行评估和比较。各响应人递交的响应文件作为首轮报价，评审工作开始后，采购招标工作组首先对各响应文件所提供的资格证明文件是否符合磋商文件的要求进行审核，随后就本项目的技术要求与商务要求与响应人分别进行磋商，给予所有参加磋商的响应人平等的磋商机会。

2.磋商结束，各响应人以技术、商务磋商内容为基础，进行第二轮即最终报价，最终报价及承诺需以书面形式做出。

八、异常低价报价审查

1.评标过程中出现下列情形之一的，采购招标工作组可根据实际情况启动异常低价报价审查程序：

（1）报价低于全部通过符合性审查响应人报价平均值65%的；

（2）报价低于通过符合性审查的次低报价响应人报价65%的；

（3）报价低于采购项目最高限价65%的；

（4）采购招标工作组基于专业判断，认为响应人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.采购招标工作组启动异常低价报价审查后，将要求相关响应人在评审现场合理时间内（30分钟）对报价价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。响应人不能提供或说明不能证明其报价合理性的，采购招标工作组有权根据规定将其作为无效报价处理。

九、评标办法
本项目采用综合评分法，综合评审后确定成交候选人。评分标准如下表：

项目评分表

	序号
	评分项目
	评分方法
	分值

	一
	报价

（30分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价金额最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分＝(评标基准价/报价)×30（计算结果保留小数点后两位）。
	30

	二
	质保期

承诺
（3分）
	质保期满足3年，得1分；在满足3年的基础上，每增加1年加1分，最多加2分（即5年及以上得3分）。不满3年不得分。
	3

	三
	经营业绩（5分）
	响应人具有类似项目业绩，每提供一份得1分，最高得5分。

（业绩合同须为2023年6月1日至报价截止日期间签订，以合同签订时间为准）
	5

	四
	企业资质（4分）
	1.ISO9001质量管理体系认证证书（1分）；

2.信息安全管理体系认证（ISO/IEC 27001）（1分）；

3.知识产权承诺函（详见响应文件：附件十四）（2分）。

注：须提供有效期内的证书复印件并加盖公章，不提供不得分。
	4

	五
	相关要求

（20分）
	1.响应人请对照第三部分“采购需求及相关要求”，在参数偏离表（技术条款）里逐项说明。

2.响应人请对照第四部分“报价内容及相关要求”，在参数偏离表（商务条款）里逐项说明。
注：磋商文件中（标注“▲”的内容）为重要指标，须提供磋商文件中规定的证明满足重要指标的证明材料（响应人须在附件七中提供公开宣传彩页或技术方案或产品白皮书或第三方出具的检测报告并加盖公章佐证）。达不到磋商文件要求响应指标或未按要求提供配套证明材料视为负偏离，每一项扣2分,其他每小项负偏离1项扣1分；20分扣完为止。
	20

	六
	技术方案（含兼容性联调）

（15分）
	根据响应人提供的技术方案，包括但不限于设备安装调试方案、兼容性联调方案、与一期设备对接的具体实施路径、数据迁移及账号打通策略等进行评审，其中设备安装调试方案（4分）、兼容性联调方案（4分）、数据迁移及账号打通策略（4分）、应急预案及其他（3分）：

•方案内容完整、逻辑清晰、针对性强，兼容性措施具体可行，能充分保障与一期设备无缝对接，得11-15分；

•方案基本完整，有一定针对性，兼容性措施较合理，得6-10分；

•方案未提供或较粗略，缺乏具体实施细节，兼容性保障不足，得0-5分。
	15

	七
	售后服务方案

（12分）
	根据响应人提供的售后服务方案（含质保期内外的服务内容、响应时间、故障处理流程、备件保障、培训计划等）进行评审：

• 方案详实，服务承诺优于磋商文件要求，响应及时，备件储备充足，培训计划针对性强，得9-12分；

•方案较完整，满足基本要求，得5-8分；

•方案未提供或不完善，存在明显缺陷，得0-4分。
	12

	八
	项目实施与组织
（8分）
	根据响应人提供的项目实施进度计划、人员配置、施工组织、安全管理及培训方案进行评审：

• 计划科学合理，工期保障措施有力，人员配备充足且经验丰富，培训内容详实且形式多样，得6-8分；

• 计划基本可行，人员及培训一般，得3-5分；

• 计划粗糙，缺乏保障措施，得1-2分；

• 未提供，得0分。
	8

	九
	标书制作（3分）
	根据响应文件整体质量评审：
•编制内容完整，包含所有要求的格式附件；技术/商务偏离表清晰、无遗漏；目录清晰、页码准确；装订整齐、印刷清晰，得 3分；

•内容基本完整，但存在少量格式错误或装订问题，得2分； 

•内容混乱、缺失重要材料、无页码或装订松散，得 1分。
	3

	总分
	100


十、响应人如需咨询，请与采购单位联系。

商务咨询：毛老师   电话025-52111868，18913816317
技术咨询：张老师   电话025-52111871，18913816291
其他未明确条款以合同约定为准。

第三部分  采购需求及技术要求
一、采购清单
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	备注

	1
	数智化电工电路实验台
	套
	20
	

	2
	模拟电路综合实验箱
	套
	20
	

	3
	数字电路综合实验箱
	套
	20
	

	4
	实验桌椅
	套
	20
	

	5
	AI实验交互系统
	套
	1
	

	6
	实验教学AI智能体
	套
	1
	


技术参数

	序号
	设备名称
	参数

	1
	数智化电工电路实验台
	一、总体要求：

1.数智化电工电路实验台，采用台式挂箱实验结构，能满足《电工基础》、《电工学》、《电路分析》、《电机与电气控制技术》等课程实验；实验平台布局合理，安全保护设施完备，综合性强，实验模式新颖，切合新工科理念。

▲2、每个实验台均需支持线上线下实验，线下实验时，学生在实验室用实验装置结合仪器仪表进行实验；线上实验时，学生能在客户端浏览器上控制远端实验设备完成整个实验操作，即在线实验（响应人须在附件七中提供公开宣传彩页或技术方案或产品白皮书或第三方出具的检测报告并加盖公章佐证）；

3.须具备通过互联网在客户端浏览器上完成电工强电实验部分功能，实验台本地不需任何连线；

4.电工在线实验操作界面，需基于浏览器且具备实时动态反馈三相线电流和智能电表测量值、实时反馈负载灯泡亮暗工作状态等，须具备实时反馈错误操作原因等； 

5.须具备实验电路、测试数据与波形、工作状态等随时存取，电子报告设计上传等功能；

二、实验挂箱技术参数：

6.实验挂箱固定在实验平台上，每个挂箱面板丝印本挂箱对应的电路原理图，标准K3号强电测试连接导线；标配上下两个拉手，方便挂箱拆装。

7.供电与智能交互挂箱

（1）供电：三相四线（或三相五线）380V±5% 50Hz，工作电流10A。满足漏电保护要求，具有过载、过流、漏电保护措施。

①4P空开1个（额定电流6A），4P漏保1个（额定电流6A；动作电流30mA）。

②22mm钥匙开关1个、22mm带指示按钮开关3个（常开、常闭各一组）。

③数控三相调压器，输出电压0-380V连续可调，支持数控调节。

（2）智能人机交互

▲智能人机交互模块，内嵌5寸触摸屏，实时监测并显示三条相线和零线电流、相电压和线电压（在触摸屏上可触摸切换显示），可供学生研究线电流与相电流、线电压与相电压关系；实时显示实验跟踪过程电路中出现的严重的接线错误告警信息；显示实验菜单、实验框图、测试数据表（响应人须在附件七中提供公开宣传彩页或技术方案或产品白皮书或第三方出具的检测报告并加盖公章佐证）。

8.继电接触控制挂箱

（1）380V交流接触器（3主触点4个辅助触点，2常开2常闭）2个；所有线包和触点接线端均通过电工专用4mm香蕉插头座在面板引出。

（2）支持搭建交流接触器点动、自锁、互锁、（电机）正反转控制电路。 

9.电机降压启动控制挂箱

（1）380V交流接触器（3主触点4个辅助触点，2常开2常闭）2个；380V时间继电器（1常开1常闭）；所有线包和触点接线端均通过电工专用4mm香蕉插头座在面板引出。

（2）支持搭建电机降压启动控制电路。 

10.三相异步电机控制挂箱

（1）25W三相异步电机，三绕组接线端均通过电工专用4mm香蕉插头座在面板引出；数显电机转向转速。

（2）支持搭建电机Y或Δ控制电路。 

11.智能交流仪表挂箱

在5寸触摸屏上能同时测量全部显示交流电电流、交流电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素，无需显示切换，电压电流波形和电压电流矢量图等电力参数，电压电流数据波形形象反映电压电流相位关系，自动识别负载性质以及生成显示矢量关系图。

12.三相星三角电路挂箱

挂箱基于3组3个10W白炽灯，研究三相交流电Y型和Δ型接线时线电压相电压、线电流相电流间相互关系；基于一个电感（至少包括1.2H）、一组电容（至少包括0.22U、0.33U、0.47U、0.68U、1U、1.2U）、两个在线电流表（一个测回路电流、一个测电感支路电流），研究功率因素与视在功率和有功功率间关系。

13.电路分析实验挂箱

（1）标配直流电路与动态电路实验所需的各种元件，电阻功率1W，元件引脚由锚孔引出，学生可自主搭建实验电路，支持实验内容不少于：电路元件伏安特性测试、节点电位与电压研究、基尔霍夫定理、线性电路特性研究、等效电路研究、受控源特性、正弦稳态电路特性、串并联谐振、互感电路、双端口网络频率特性、负阻变换电路、回转器电路研究等。

（2）数控器件：2个数控电阻箱、1个数控电容箱、1个数控电感箱，数控电阻箱最大电阻16KΩ，步长不小于20Ω，功率至少2W；数控电容箱：电容箱最大容值至少1.6uf，步长不小于2000pf，电容耐压至少500伏；数控电感箱：最大电感值不小于70mh，步长10mh，电流至少0.3A。

14.双路稳压源：支持双路不小于0～20V可调，电压步长正负不小于0.1V，最大电流：至少1A，四位数显，精度0.5级，每路电源均有短路软截止自动恢复保护功能。

15.电流源：支持输出电流不小于0-200mA，连续可调，四位数显，精度0.1级； 具备短路软截止自动恢复保护功能。

16.直流数字电压表：定制，分为自动、200mV、2V、20V、200V五档，直键开关切换，四位数显，输入阻抗10MΩ，精度0.5级；内置485接口，支持后台数据采集。

17.直流数字电流表：定制，分为自动、2mA、20mA、200mA、2A五档，直键开关切换，四位数显，精度0.5级。内置485接口，支持后台数据采集。

18.实验桌

（1）尺寸要求160cm ×80cm ×75cm（长×宽×高）。

（2）实验桌主体：采用铝合金结构。


（3）实验桌台面：桌面采用E1级三聚氰胺贴面胶合板，厚度25mm。

（4）框架：材质采用约40×40mm工业铝型材和铁质方管搭配，表面氧化处理成本色或者喷漆成乳白色。

（5）封边条：采用PVC封边条，封边条厚2mm，所有板材均需全封边处理。

（6）桌腿：采用70×70mm 工业铝型材，表面氧化处理成本色。

（7）抽屉：约500×420×20（长×宽×高）±5mm。

（8）每张实验台配套两张实验方凳，要求：约34×24×45cm，钢木结构。

本项目续建配套采购，为统一实训操作规程、共用耗材、统一维保检修，响应人应确保所供设备与一期已投用设备在物理安装尺寸、接线规格、配套辅件、电气接口规格、通信协议等方面实现兼容对接。一期设备相关技术标准、接口规格等技术资料响应人可联系采购人（张老师）查阅）。

	2
	模拟电路综合实验箱
	1.实验箱采用模块化设计，便于维护升级。所有实验模块均使用双层板结构工艺，正面印有原理图及元件符号，反面对应实验元器件，实验电路可自由组合。连线及测试锚孔采用自锁紧式插孔，接触可靠、维修便捷。学生可按照各实验项目自己动手搭建电路，培养学生的思维能力及动手能力。

2.配套基于浏览器的模拟电路仿真软件，学生能在电脑浏览器端登录实验系统，进行工作点调整、信号源参数配置、输出信号测试等原理仿真和实验预习。故障排除模式下，学生可收到教师设定的开路、短路、参数错误等有故障实验电路，借助测试仪器（虚拟示波器、万用表等）分析故障，排查解决故障。

3.信号源模块：

DDS信号源：两路能同时产生同步的正弦波、三角波、方波；信号幅度：Vpp:0-4V连续可调，信号频率0-50KHz连续可调；直流电压：-3V-+3V，连续可调。信号频率可通过数码管实时显示，调节旋钮采用编码器调节，操作便捷，不易损坏。

电源输入：AC 220V±10%

电源输出：DC ±12V／0.5A；DC ＋5V／2A；

直流电源均有过流保护，短路保护及自动恢复功能：AC 12V×2／1A；AC 9V×1／1A；

4.模块配置：

晶体管放大电路模块：要求能完成单级放大电路、两级放大电路、负反馈放大电路、射极跟随器实验；偏置、反馈、负载可调；

差分放大器模块：要求能完成双端差模放大、单端差模放大、双端共模抑制实验；可调零；

运算放大器模块：要求能完成比例求和、微积分电路、电压比较、有源低通高通带阻滤波器实验；集成功率放大器实验；方波、占空比可调矩形波、三角波、锯齿波产生实验；集成电路RC正弦波振荡器、RC正弦波振荡器、LC振荡器及选频放大器实验；方波三角波变换电路、电压电流变换电路、电压频率变换电路实验。

功放模块：集成功放、互补对称功率放大器（输出功率不小于2W）。

稳压源模块：整流滤波、串并联稳压、集成稳压。

信号源模块：双路DDS信号源，产生实验所需的各种信号；双路直流电压源，产生可调直流电压；双12V和9V交流电源输出；

▲5、仿真软件：平台基于BS架构，无需license注册，学生能在浏览器上完成模拟电路原理仿真，包括实验电路晶体管工作点调整、电路参数配置、信号源选择、反馈量控制、响应信号测试等；同时软件还集成了实验所需的测试仪器，功能与真实示波器基本一致且可根据学校需求定制与校内一致的真实仪器界面，有助于学生的预习、复习。故障排除模式下，学生可收到教师设定的开路、短路、参数错误等有故障实验电路，借助测试仪器（虚拟示波器、万用表等）分析故障，排查解决故障（响应人须在附件七中提供公开宣传彩页或技术方案或产品白皮书或第三方出具的检测报告并加盖公章佐证）。

6.要求至少可完成以下实验项目：单级放大电路实验、两级放大电路、负反馈放大电路实验、射级跟随器、差动放大电路实验、比例求和运算电路、集成功率放大器实验、有源RC电压放大电路实验、积分与微分电路实验、RC波形发生电路实验、LC正弦波振荡电路和选频放大电路实验、波形变换电路实验、电压比较器、有源RC滤波电路实验、直流稳压电源的制作与调试、互补对称功率放大器。

本项目续建配套采购，为统一实训操作规程、共用耗材、统一维保检修，响应人应确保所供设备与一期已投用设备在物理安装尺寸、接线规格、配套辅件、电气接口规格、通信协议等方面实现兼容对接。一期设备相关技术标准、接口规格等技术资料响应人可联系采购人（张老师）查阅）。

	3
	数字电路综合实验箱
	1.实验箱采用主板加模块结构，要求接插件可靠，便于升级维护；主板内嵌至少7寸触摸液晶模块、数码管与LED显示模块、逻辑信号产生模块、逻辑笔模块、逻辑分析与信号采集模块、DDS信号源模块、阻容器件模块等；外置模块：圆孔锁紧功能的DIP插座开发模块2块；555定时器、阻容元件、运放与AD/DA模块；

▲2、DIP插座开发模块须具备74系列芯片映射功能，学生可以插芯片做实验，也可通过人机对话方式映射2系列芯片（不插芯片）做实验，插座每个I/O口状态能在液晶上实时显示；映射用的74系列芯片库可根据学校实验需求更新，配套器件真值表查阅等功能（响应人须在附件七中提供公开宣传彩页或技术方案或产品白皮书或第三方出具的检测报告并加盖公章佐证）；

3.主板功能：

内嵌液晶显示屏（不低于7寸）：触摸操控，图形化人机交互界面，触摸拖放74系列及以上规格实验芯片； 

8路逻辑分析仪：分辨率不低于40ns，存储深度：不少于1MB；触发方式可选：单次、普通，采样率：4K/s-32M/s可选，触发设置：上升沿、下降沿、高电平、低电平，波形支持暂停读取，配有两条游标线方便学生读取实验数据。

DDS信号源：正弦波、方波、三角波；正弦波频率：0-20KHz；幅度：0-5Vpp；4路消抖正负脉冲输出、16路逻辑电平输出；

时钟信号：1Hz、2Hz、4Hz、8Hz、1KHZ、10KHZ、1MHZ；连续脉冲：100Hz-1MHZ连续可调；

数码管与LED显示模块：8位LED数码管（6个BCD译码，2个不译码）、16个LED指示灯；

课件功能：器件真值表、DIP开发板IO口和FPGA引脚对应表；

4.DIP插座模块2块（一块FPGA支持图形化编程、一块FPGA支持源码开发）：每个模块提供5个DIP插座，一个20芯、两个16芯、两个14芯，每个插座均有芯片映射功能。每个引脚采用K2A33插孔连线，可靠接触，性能稳定；DIP插座模块内嵌FPGA处理器，在FPGA处理器不用于74系列芯片映射时，FPGA的80个I/O可开放给学生用，即学生可在编译环境下，拖放74系列逻辑芯片的图形符号来设计数字电路，编译仿真后将设计的数字电路端口锁定到FPGA处理器的I/O口（也即DIP插座开发板输入输出锚孔，提供I/O口和锚孔对照表），再通过USB口将编译后目标文件下载到开发板，完成数字电路综合实验或EDA实验；

5.阻容模块：内置多种电阻电容和电位器，两个运算放大器，满足模数、数模转换、555定时电路所需器件；

6.提供基于VHDL编制的各种EDA应用实例；

7.至少完成以下实验项目：实验箱的使用；门电路逻辑功能及测试；三态门和OC门的研究；组合逻辑电路（半加器、全加器）； 编码器与译码器；数据选择器；触发器及其功能转换；移位寄存器；组合电路中的竞争与冒险；逻辑门的应用；计数、译码与显示；MSI计数器的应用；双向移位寄存器应用；累加器的设计；格雷码与自然二进制码转换器；十翻二运算电路设计；555定时器；SRAM存储器；AD模数转换；DA数模转换；信号采集与LED显示数字系统设计。

8.配套BS架构仿真软件要求：无需license注册，可以完成数字电路的原理仿真实验及数字电路设计实验，学员可根据实验内容拖放芯片、连线设计电路、验证电路功能；训练测试仪表使用技能；仿真软件需提供不少于6个数电设计实验，教师可设置实验故障，学生根据故障现象并借助测试仪器分析定位故障，可以训练学生工程问题解决能力；

本项目续建配套采购，为统一实训操作规程、共用耗材、统一维保检修，响应人应确保所供设备与一期已投用设备在物理安装尺寸、接线规格、配套辅件、电气接口规格、通信协议等方面实现兼容对接。一期设备相关技术标准、接口规格等技术资料响应人可联系采购人（张老师）查阅）。

	4
	实验桌椅
	1.技术要求：

整体规格：（L1600*W807*H1200）± 2mm

实验台桌面离地面高度：790mm± 2mm

台面厚度：25mm± 2mm

台面以上仪器箱：（L1600*W358*H242）± 2mm

实验箱存放架：（L1600*W35*H180）± 2mm

抽屉：（L503*W420*H25）± 2mm

2.材质工艺：

实验台主体：采用铝合金结构

实验台台面：桌面采用E1级三聚氰胺贴面胶合板，厚度≥25mm

框架：材质采用40*40mm工业铝型材及配合使用40*40*2.5mm方管，铝型材表面氧化处理成本色，方管表面喷漆成灰白色（颜色支持用户定制）

封边条：采用PVC封边条，封边条厚2mm，所有板材均需全封边处理

桌腿：采用70*70mm 工业铝型材，表面氧化处理成本色，下方装有滑轮，方便实验桌移动，带限位装置。

实验台主体框架连接：框架连接构件需采用六只铝合金压铸件，表面抛光后喷塑处理

3.电气连接：安全保护：接地保护，漏电保护（动作电流∠30ma），过载保护（25A） 需提供不少于9位3孔220V/10A电源插座 ，电源插座采用铝型材制作，表面氧化处理成本色。

4.桌面前沿需有护沿，防止做实验时笔，零件滚落桌面

5.桌面下方需配置一块铁铝复合型框架，可以存放试验箱

6.桌面下方需配置1个铁制抽屉，把手采用铝合金材质，确保耐用不变形，表面喷漆处理

7.所有铝合金型材头部均采用塑料件封边，底部安装塑料支脚，所有塑料材质为ABS，颜色为黑色

8.配置2.5米长，国标1.5平方三芯电源线2根

9.每张桌子配套两张实验方凳，要求：整体尺寸：长400mm±2mm × 宽290mm±2mm × 高450mm±2mm，额定承重：≥150kg，产品净重：5.0kg±0.3kg，凳面材质：多层木板（不少于7层复合结构），厚度：18mm±0.5mm，支撑结构：主支架材质：Q235冷轧碳素钢管，管材规格：30mm（长）×60mm（宽）矩形管，壁厚：≥1.2mm

	5
	AI实验交互系统
	1.系统应提供面向实验教学场景的实验过程与实验报告智能评价功能。以实验课程-实验项目-实验任务的层次管理教学内容，接入现有实验教学管理系统。与现有实验教学管理系统对接，上报数据。

2.AI 辅助评价功能：系统应基于多模态大模型能力，依据教师设定的评价标准，对学生实验过程数据与实验报告内容进行自动分析与评价，生成参考性评语与评分结果。

3.实验过程AI评价，教师可以设定每一个实验任务的评价标准，AI依据标准对学生每一步任务完成情况进行评价，供教师参考。教师应对 AI 生成的评价结果进行确认、修改或替换，以确保最终评价结果的科学性与权威性。

4.评分标准与评价说明设定：系统应支持教师在系统内设置实验评价说明，用于指示 AI 在自动评价过程中参考的指标、规则与侧重点。

5.AI 辅助批改启停控制：教师可灵活选择是否启用 AI 辅助批改功能，以满足不同课程、不同教学阶段的教学需求。

6.实验报告批改：教师可直接在报告上留下批改痕迹，例如打钩、打叉、批注文字等，批改痕迹可与报告一起导出、打印。

7.查重功能：系统应支持对实验报告文本内容进行查重，查重范围为系统内所有已提交的实验报告。系统应支持生成实验报告重复率结果，并提供相似文档列表及对应链接，便于教师进行对照审查。

8.限时作业功能：教师可为每个实验项目设定实验报告提交截止时间；在截止时间之后，系统应自动禁止学生提交该项目实验报告。

9.AI 追问功能：学生提交实验过程任务后，系统能够基于学生提交的实验结果及其对应的实验过程数据，由 AI 自动生成具有针对性的追问内容。追问内容及学生作答过程应被完整记录，并可作为实验评分的重要参考依据。

10.“盲盒”实验功能：本实验教学平台支持单实验项目≥500 个独立副本的创建与管理，可针对同一实验任务生成参数差异化的专属副本。系统支持为每个副本配置独立的实验参数，实现 “一人一题、一人一任务” 的个性化实验场景，且所有副本共用统一的实验框架与考核标准，不增加教师额外工作量。

	6
	实验教学AI智能体
	1.支持教师将课程相关的文本资料、实验指导书、教学课件及视频资源导入系统，自动构建课程专属知识库。AI 问答助手在此基础上进行回答生成，确保答疑内容与课程要求、教学进度保持一致，避免通用模型答非所问的问题。

2.多模态资源导入：支持导入的教学资源形式包括文档（格式包括PDF、DOC、TXT），视频（格式包括mp4、avi）。

3.AI问答：AI基于教师提供的资源回答学生问题。回答问题时应提供文本作为答案，如果导入的视频中有相关内容，还应给出对应的视频片段，视频片段应定位到与问题答案相关的时间点。

4.链接分享：AI问答应用能够以二维码、链接等形式分享给学生，学生扫码或点击链接即可直接开始提问。

5.管理与数据记录：系统实名保存所有用户的问答记录，管理员可以导出。

6.系统支持创建多个问答应用，问答应用总数不少于30个。


 第四部分  报价内容及相关要求
一、报价要求

本项目合同价款按响应人的报价执行，为固定总价，包含系统及设备采购、运输、装卸、安装、调试、试运行、培训、税费、售后维保及上述适配对接等全部费用，采购人不再额外支付任何费用。

二、工期要求

自合同签订之日起30个工作日内完成设备安装培训。

三、交货地点要求

供应商负责将设备安装到采购人指定位置，并完成与现有实验桌、电源、网络等基础设施的适配对接（6305与6307对接、6306与6308教室对接），确保即插即用。

四、质量保证期及售后服务要求

自验收合格之日起，由供应商提供3年的免费保修服务，硬件免费质保、软件免费升级，每次升级之后须再次安排技术人员进行培训。提供7×24小时售后服务，接到报修后8小时内响应，48小时内到达现场；一般故障48小时内修复，重大故障需更换备件的，应在双方确认后7个工作日内完成修复。供应商需提供备件库或替代方案，确保教学不受长时间影响。

五、安装调试要求和验收要求

（1）此次采购为交钥匙工程，供应商负责设备运输、保险、上下料、安装调试等所有工作，直至通过采购人验收并交付使用。供应商在勘查现场、卸货、安装、调试时，供应商应保证现场人身和技术安全，并听从采购人安排。供应商提供产品及服务过程中的责任和风险由供应商自行承担。

（2）供应商应选择合适的、安全的包装和运输方式，并负责运输和保险费用，在货物到达采购人指定地点之前，货物毁损的风险由供应商承担。

（3）供应商保证合同货物是全新的、技术先进的、质量优越的、没有设计上和材料及工艺上的缺陷并且适合于合同规定的用途和目的。

（4）供应商保证所交付的技术资料应是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足合同货物安装、试运行、性能考核、操作和维修的要求。

（5）供应商保证及时派遣合格的技术人员提供合同货物运行必需的专业的、正确的和高效的技术服务和技术培训。若在合同规定的日期前未完成调试，或采购人对调试情况不满意，则采购人有权要求货物原制造厂派员前来调试，供应商不得拒绝，所发生的费用由供应商承担。

（6）样机封样、兼容性联调及违约责任

为保证所供设备为经市场验证的成熟产品，防止虚假应标或临时生产，成交结果公示后、合同签订前，采购人有权要求成交供应商提供与响应文件技术参数一致的样机一套，进行封样并作为验收比对依据。样机由采购人保管，不计入合同供货数量，项目整体验收完毕后返还。若成交供应商拒绝提供样机，或样机与投标参数、功能不符，采购人有权取消其成交资格。

供应商须在响应文件中提供详细的《兼容性实现技术及联调测试方案》，方案须明确说明如何实现与一期设备的互联互通，包括但不限于以下内容：完整数据迁移方案、账号打通与统一身份认证、过渡期兼容措施。成交供应商须无条件配合采购人进行联调，并针对磋商文件中重点功能参数逐项检验。

如出现以下任一情形，视为实质性不响应磋商文件，采购人有权取消其成交资格、没收履约保证金，并视情况报告上级主管部门、通报高校采购群：拒绝配合联调；验收不达标（兼容性测试未通过，或重点功能参数与磋商文件不符）；未能提供与响应文件一致的设备。

此外，成交供应商将被纳入采购人不良行为记录名单，三年内禁止参与采购人一切采购活动。因此给采购人造成的损失，由成交供应商依法承担。

为避免验收时因标准不明确产生争议，建议在设计响应文件时同步制定 《新旧设备联调验收表》 ，明确以下内容：测试项目：信号传输、音频同步、集控与分控切换、数据互通、平台账号对接等。

合格标准：每个测试项设置量化指标（例如：信号延迟≤XXms、音频同步误差≤XXms、控制指令响应时间≤XX秒、数据上传成功率≥99%等）。测试方法：明确使用的仪器、软件、操作步骤。双方签字确认：验收时逐项测试，记录结果，由采购人和成交供应商双方签字确认。

六、付款方式

1.预付款：合同签订后，采购人收到履约保证金后，15日内支付合同价款的20%作为预付款。

2.进度款：设备全部安装完毕、验收合格后，采购人15日内支付合同价款的75%。

3.尾款：剩余5%待质保期结束后一次性付清（不计利息）。
4.为加快结算效率，减少跨行转账可能产生的延迟与手续费，建议成交人提供交通银行对公账户用于项目款结算。

第五部分　响应文件格式
正德职业技术学院

项目名称：数智化电工电子实验实训中心建设

项目编号：JSJY-ZDXY-2026-07-001
响  应  文  件

响应人：                  
法定代表人：              
      年        月       日
目  录


23

附件一：项目评分目录

25

附件二：报价函

27

附件三：法人代表授权书

28

附件四：法定代表人和委托代理人身份证复印件（加盖公章）

29

附件五：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的证照）复印件（加盖公章）

30

附件六：企业近三年承担过类似项目业绩，附合同复印件

31

附件七：履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

32

附件八：技术、商务条款偏离表

33

附件九：真实性承诺书

34

附件十：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

35

附件十一：依法缴纳税收和社会保障资金的证明

36

附件十二：资信证明（会计师事务所出具的上一年年度审计报告）

37

附件十三：技术方案（含兼容性联调）、售后服务方案、项目实施与组织

38

附件十四：知识产权承诺函

40

附件十五：现场踏勘确认单


附件一：项目评分目录

	序号
	评分项目
	评分方法
	页码

	一
	报价

（30分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价金额最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分＝(评标基准价/报价)×30（计算结果保留小数点后两位）。
	

	二
	质保期

承诺
（3分）
	质保期满足3年，得1分；在满足3年的基础上，每增加1年加1分，最多加2分（即5年及以上得3分）。不满3年不得分。
	

	三
	经营业绩（5分）
	响应人具有类似项目业绩，每提供一份得1分，最高得5分。

（业绩合同须为2023年6月1日至报价截止日期间签订，以合同签订时间为准）
	

	四
	企业资质（4分）
	1.ISO9001质量管理体系认证证书（1分）；

2.信息安全管理体系认证（ISO/IEC 27001）（1分）；

3.知识产权承诺函（详见响应文件：附件十四）（2分）。

注：须提供有效期内的证书复印件并加盖公章，不提供不得分。
	

	五
	相关要求

（20分）
	1.响应人请对照第三部分“采购需求及相关要求”，在参数偏离表（技术条款）里逐项说明。

2.响应人请对照第四部分“报价内容及相关要求”，在参数偏离表（商务条款）里逐项说明。
注：磋商文件中（标注“▲”的内容）为重要指标，须提供磋商文件中规定的证明满足重要指标的证明材料（响应人须在附件七中提供公开宣传彩页或技术方案或产品白皮书或第三方出具的检测报告并加盖公章佐证）。达不到磋商文件要求响应指标或未按要求提供配套证明材料视为负偏离，每一项扣2分,其他每小项负偏离1项扣1分；20分扣完为止。
	

	六
	技术方案（含兼容性联调）

（15分）
	根据响应人提供的技术方案，包括但不限于设备安装调试方案、兼容性联调方案、与一期设备对接的具体实施路径、数据迁移及账号打通策略等进行评审，其中设备安装调试方案（4分）、兼容性联调方案（4分）、数据迁移及账号打通策略（4分）、应急预案及其他（3分）：

•方案内容完整、逻辑清晰、针对性强，兼容性措施具体可行，能充分保障与一期设备无缝对接，得11-15分；

•方案基本完整，有一定针对性，兼容性措施较合理，得6-10分；

•方案未提供或较粗略，缺乏具体实施细节，兼容性保障不足，得0-5分。
	

	七
	售后服务方案

（12分）
	根据响应人提供的售后服务方案（含质保期内外的服务内容、响应时间、故障处理流程、备件保障、培训计划等）进行评审：

• 方案详实，服务承诺优于磋商文件要求，响应及时，备件储备充足，培训计划针对性强，得9-12分；

•方案较完整，满足基本要求，得5-8分；

•方案未提供或不完善，存在明显缺陷，得0-4分。
	

	八
	项目实施与组织
（8分）
	根据响应人提供的项目实施进度计划、人员配置、施工组织、安全管理及培训方案进行评审：

• 计划科学合理，工期保障措施有力，人员配备充足且经验丰富，培训内容详实且形式多样，得6-8分；

• 计划基本可行，人员及培训一般，得3-5分；

• 计划粗糙，缺乏保障措施，得1-2分；

• 未提供，得0分。
	

	九
	标书制作（3分）
	根据响应文件整体质量评审：
•编制内容完整，包含所有要求的格式附件；技术/商务偏离表清晰、无遗漏；目录清晰、页码准确；装订整齐、印刷清晰，得 3分；

•内容基本完整，但存在少量格式错误或装订问题，得2分； 

•内容混乱、缺失重要材料、无页码或装订松散，得 1分。
	


注：响应人提供上述材料的原件或复印件须加盖公章。

附件二：报价函

正德职业技术学院：
根据已收到的                   项目磋商文件，我单位经考察和研究上述项目磋商文件的全部内容后，我方愿以总价            元的价格（明细见后），按上述项目磋商文件的条件要求承诺供货、服务、质量保证等所有内容。

	序号
	货物名称
	品牌/型号
	生产

厂家
	数量

（单位）
	单价

（元）
	总价

（元）
	备注

	1
	数智化电工电路实验台
	
	
	20套
	
	
	

	2
	模拟电路综合实验箱
	
	
	20套
	
	
	

	3
	数字电路综合实验箱
	
	
	20套
	
	
	

	4
	实验桌椅
	
	
	20套
	
	
	

	5
	AI实验交互系统
	
	
	1套
	
	
	

	6
	实验教学AI智能体
	
	
	1套
	
	
	

	大写合计（人民币）：

	注：1.总价必须包含完成本项目的所有费用（包含软件及设备采购、运输、装卸、安装、调试、试运行、培训、税费、售后维保等全部费用）。

2.本项目推荐优先选用国产品牌，所投产品须完全满足本磋商文件全部技术参数、兼容要求、施工及售后等标准。


2.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件。

3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.除非另外达成协议并生效，你方的磋商文件和本响应文件将构成约束我们双方的合同内容。
5.如果成交，我方将派出         (项目经理姓名)作为本项目的项目经理。
6.我方接受磋商文件中的付款等条件。

7.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的响应人。
8.如果成交，我方还将提供以下优惠服务：
（1）                            
（2）                            
单位名称(盖章)：
单位地址：
法定代表人或委托代理人(签字)：

邮政编码：            
电话：       

开户银行名称：
银行账号：
开户行地址：
开户行电话：        

    日期 ：
附件三：法人代表授权书

正德职业技术学院：

我            （姓名）系                        （单位名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                   项目的报价活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：
代理人（签字）：
联系电话：
日期 ：

附件四：法定代表人和委托代理人身份证复印件（加盖公章）

附件五：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的证照）复印件（加盖公章）

附件六：企业近三年承担过类似项目业绩，附合同复印件

最近三年承担过类似项目业绩情况汇总表
	序号
	项目内容
	采购单位名称
	合同金额
	联系人
	联系电话
	合同签定时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：响应人须提供上述项目合同复印件并加盖公章，合同复印内容应包括签订双方、项目内容、合同金额、双方签章及生效时间（近三年指2023年6月1日至报价截止日期）。

附件七：履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

附件八：技术、商务条款偏离表

参数偏离表（技术条款）
	序号
	技术条款
	招标要求
	报价响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	详见标书要求
	
	
	

	2
	
	详见标书要求
	
	
	

	3
	
	详见标书要求
	
	
	


参数偏离表（商务条款）

	序号
	商务条款
	招标要求
	报价响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	详见标书要求
	
	
	

	2
	
	详见标书要求
	
	
	

	3
	
	详见标书要求
	
	
	


注：技术参数中报价响应明确品牌/型号，如参数高于标书要求，请在“原因”一栏中注明什么方面超出。
附件九：真实性承诺书

正德职业技术学院：

为确保项目招标工作顺利进行，我公司在此承诺：

(1)具有独立订立合同的能力;

(2)未处于被责令停业、报价资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

(3)企业没有因骗取成交或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停报价资格并在暂停期内的；

(4)企业的资质类别满足招标公告要求;
(5)符合法律、法规规定的其他条件。

若经采购人核实，发现所报内容失实或有任何弄虚作假行为，我公司愿自动放弃此次报价，若因此给此次采购工作带来不良影响，我公司将自愿承担所有责任。

单位名称（盖章）：                  

法定代表人或委托代理人（签字）：          

日期 ：

附件十：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 

正德职业技术学院：

我公司在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

单位名称（盖章）：                  

法定代表人或代理人（签字）：       

日期： 
注：响应人可附“国家企业信用信息公示系统”中相关页面截图

附件十一：依法缴纳税收和社会保障资金的证明

1.须提供报价截止时间前三个月（2026年4月至2026年6月）内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件并加盖公章（缴纳个税凭据不作为证明材料）。

2.须提供报价截止时间前三个月（2026年4月至2026年6月）内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件并加盖公章。

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应的证明材料。

附件十二：资信证明（会计师事务所出具的上一年年度审计报告）

注：审计报告复印件应当包括资产负债表、利润表及其附注、加盖会计师事务所公章页，复印件必须加盖公章。

（特殊情况需附说明并提供近一年经审计的财务审计报告及财务报表。）
附件十三：技术方案（含兼容性联调）、售后服务方案、项目实施与组织
附件十四：知识产权承诺函
知识产权承诺函

本公司（单位）郑重承诺：

1. 权利保证

本公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用本公司提供的全部软件产品（包括但不限于成品软件、定制开发软件、嵌入式软件、操作系统、机房管理软件及相关系统）或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷。如因本公司提供的产品或服务侵犯第三方知识产权而引起法律和经济纠纷的，由本公司承担所有相关责任，包括承担一切诉讼费、律师费、赔偿费用等，并赔偿因此给采购人造成的全部损失。

2.成品软件

对于本项目中的成品软件，供应商应保证采购人享有合同约定范围内的永久使用许可，不得以任何方式限制采购人的正常使用。如涉及在本项目合同范围内为采购人定制开发的软件模块，其源代码归属由双方另行协商约定。

3. 开源代码合规保证

本公司承诺，所投软件中如涉及使用开源代码，已在本投标文件中如实披露所使用的开源代码名称、版本、许可证类型，并确保其使用方式符合相关开源许可证的要求，不会导致采购人产生合规风险。若因未披露或披露不实导致采购人产生合规风险的，由本公司承担全部责任。

4. 侵权处理与无条件更换

（1）若因知识产权侵权纠纷导致软件无法继续使用的，本公司承诺在接到采购人书面通知后30日历日内，无条件更换为不侵权的同类产品或更高配置产品，更换所产生的一切费用由本公司承担，且更换后的产品须满足原招标文件的技术参数要求。

（2）在侵权纠纷处理期间，本公司承诺积极采取措施确保采购人教学活动的正常开展，及时提供替代方案或临时使用许可。

（3）若本公司无法在约定期限内完成更换，采购人有权解除合同并要求退还全部已付款项，本公司按合同总价款的20%支付违约金。

本公司确认，上述承诺在本项目投标、合同签订、合同履行及质保期内持续有效。如有违反，本公司愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的全部损失。

承诺单位（公章）        法定代表人（或授权代表）签字：__________ 

日期：__________

附件十五：现场踏勘确认单
项目名称：数智化电工电子实验实训中心建设

项目编号：JSJY-ZDXY-2026-07-001
	现场踏勘单位
	

	现场踏勘时间
	2026年   月   日 

	现场踏勘简述：

                                              踏勘代表：

                                              联系电话：

                                              2026年  月  日

	该单位于2026年  月   日对项目现场进行踏勘。现场踏勘中遇到的问题如下（请如实反映，如没有，则填无）：
招标部门或申购单位代表签字或盖章：    
                      


注：1.现场踏勘确认单须装订于响应文件内。

2. 响应人应确保所供设备与一期已投用设备在物理安装尺寸、接线规格、配套辅件、电气接口规格、通信协议等方面实现兼容对接。一期设备相关技术标准、接口规格等技术资料，响应人可联系采购人（张老师）查阅，踏勘时请务必详细查看。

2

